国环评证乙字第2741号

洪江市龙标洲际大酒店建设

项目环境影响报告表

建设单位: 洪江市城市建设投资有限责任公司

编制单位：湖南汇恒环境保护科技发展有限公司

编制单位: 湖南汇恒环境保护科技发展有限公司

编制日期：二〇一八年四月

中华人民共和国环境保护部制

目 录

建设项目基本情况	1

项目所在地自然环境与社会环境简况	8

环境质量现状	 13

评价适用标准	16

建设建设工程分析	17

项目主要污染物产生及预计排放情况	25

环境影响分析	26

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	44

结论和建议	45

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目总平面布置图

附图3  项目监测点位图

附图4  环境保护目标图

附图5  周边环境关系图

附件

附件1  委托书

附件2  营业执照

附件3  红线图

附件4  洪发改【2017】123号

附件5  洪江市龙标洲际大酒店修建性详细规划评审意见书

附件6  项目建设用地使用权出让合同

附件7  质量保证单及监测报告

附表

建设项目环评审批基础信息

建设项目基本情况

| 项目名称 | 洪江市龙标洲际大酒店建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 洪江市城市建设投资有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张建东 |  | 联系人 |  |  |  | 王敏 |  |  |
| 通讯地址 | 洪江市黔城镇开元大道城投公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 17774562333 |  | 传真 |  |  |  | 邮政编码 | 418200 |  |
| 建设地点 | 洪江市黔城镇玉壶路、禾花路、沿江路交汇处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 洪江市发改局 |  |  | 批准文号 |  | 洪发改【2017】123号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 |  | H6110旅游饭店 |  |  |  |
| 占地面积 | 40120.94m2 |  |  | 绿化面积 |  | 14042.33m2 |  |  |  |
| 总投资(万元) | 38199.71 | 其中：环保投资(万元) |  | 429.0 |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 1.12% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  | 2020年5月 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目由来 旅游经济是当今时代发展最快、最具活力、最具前途的产业，随着经济、科技的发展，人民生活水平的提高，旅游需求日益增加，旅游业的市场前景广阔。酒店业作为旅游经济的基本细胞，是旅游收入的重要来源。酒店业发达促进着旅游业的兴旺，对带动相关产业技术水平的提高，推动整个区域经济的发展具有极为重要的意义。 洪江市旅游资源丰富，具有民俗风情浓郁，自然、人文、历史等特点；黔阳古城、雪峰山国家森林公园分别成功创建为国家AAAA级、AAA级景区，相思湖成功获批“国家湿地公园”，洪江市成功纳入大湘西乡村旅游3号精品线路，并被评为“湖南省旅游强县”；先后多次举办“中国·洪江市‘三月三’女儿节”、“中国·洪江市柑橘花节”、“湖南稻谷·洪江生态文化旅游节”等节会活动；配合中央电视台等知名媒体拍摄制作了《行走的餐桌之洪江美食》等具有较大影响力的宣传专题片，2017年，洪江市实现旅游总收入11.08亿元，比上年增长15%；接待国内外游客138万人次，增长12%。随着旅游资源逐步开发利用，有助于境内丰富的旅游资源优势转化为经济优势，带动旅游业、酒店业的繁荣发展。然而作为旅游城市，洪江市目前没有一家五星级旅游酒店，接待能力已远远不能适应洪江市社会经济不断发展的要求，迫切需要建设一家上档次、上规模的酒店。 所以，本项目是根据相关规划要求，结合洪江市酒店行业现状，为完善旅游配套设施，弥补洪江市五星级酒店的空白，提高洪江市酒店接待能力和服务水平，提升洪江市城市形象，推动区域经济健康、持续发展而提出的。现由洪江市城市建设投资有限责任公司拟建该项目。 洪江市城市建设投资有限责任公司成立于2004年，是一家直属洪江市人民政府管理的国有独资公司，注册资本金10000万元。 公司现有人数31人，其中高级工程师1人，工程师2人，会计师2人；内设机构有办公室、征地拆迁部、财务融资部、工程技术部、项目经营部。 公司主要经营业务：一是受洪江市人民政府的委托全面承担洪江市基础设施建设任务；二是负责洪江市规划范围内的土地开发及经营；三是作为洪江市人民政府的融资平台为洪江市城市基础设施建设和洪江市工业园建设筹集资金。 为了保证项目建设与环境保护协调有序发展,根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》的有关规定,建设单位于2018年3月委托国家环评持证单位湖南汇恒环境保护科技发展有限公司承担“洪江市龙标洲际大酒店建设项目”的环境影响评价工作。接受委托后,我公司即派出了环评技术人员对项目所在地现场进行了踏勘,并收集了与本项目环评工作所需相关资料,在上述工作基础上,按照《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2017）规范要求,编制了本环境影响报告表。 二、工程概况 1、项目名称、建设地址、建设单位 （1）项目名称：洪江市龙标洲际大酒店建设项目 （2）项目建设地址：洪江市黔城镇玉壶路、禾花路、沿江路交汇处 （3）项目建设单位：洪江市城市建设投资有限责任公司 （4）建设性质：新建 三、项目所在地及周边情况 本拟建项目位于洪江市黔城镇玉壶路、禾花路、沿江路交汇处（E109°49′0″；W27°12′58″）。根据现场踏勘情况及建设单位提供的资料得知，该宗地为规划建设用地，地面无构筑物。项目拟建地东依玉壶路和待开发建设的空闲地块，南接禾花路与待开发建设的空闲地块，西北临沿江路和舞水，在东南角400米处为洪江市人民医院和洪江市人民医院桑逸医养结合养老有限公司。给排水、电力、电信等基础设施以及公共交通配套完善，实施区域内土石方工程量较小，环境容量较大，周边无生产性污染源，生态环境良好。 四、工程内容与规模 本工程位于湖南省洪江市，基地东临玉壶路、北临滨江路、南靠禾花路，划总用地面积40120.94㎡，约60.18 亩，本工程地上部分酒店为22层，建筑高度为99.0m；宴会厅和演播厅为3层，建筑高度为18m；地下1层，总建筑面积为68297㎡ 。由酒店客房、宴会厅、演播厅、婚庆公园等配套齐全的设施组成的一座星级酒店。建筑总面积70036.0m2，其中计容面积60181.0m2（其中演播厅面积6964.0m2，婚庆公园2000.0 m2酒店配套面积23888.0m2，酒店客房面积22970.0m2，配套用房面积1377.0m2，酒店地下室配套5000m2），地下车库面积9855.0m2，建筑占地面积12036.0m2，绿地率为35%，建筑密度30%，容积率1.50客房数286套，停车位347个（地面停车位107个，地下停车位240个）。同时完成道路、绿化、给排水、供配电、亮化、消防、暖通等配套工程的建设。项目组成情况和主要经济指标详见表1，表2 。 表1 项目组成与主要建设内容一览表 序号; 项目组成; 建设项目; 建筑面积（m2）; 备注. 1; 主体工程; 演播厅; 60181.00; 酒店略呈弧线造型，22层. 宴会厅. 酒店配套. 酒店客房; 286套. 婚庆公园. 配套用房; 1栋3-7层. 酒店地下室配套. 2; 辅助工程; 地面停车位; 107个车位. 地下停车位; 240个车位. 3; 公用工程; 给排水; 给水：市政供水管网给水 排水：雨污分流制。生活污水经隔油化粪池预处理后排入市政污水管网，最终进入洪江市污水处理厂。. 供电; 由国网洪江市供电公司提供，安装1台800KW的柴油发电机组作为备用电源. 供热制冷; 制冷采用中央空调，热水全年由一台1t/h的燃气锅炉提供,冬季供热由2台3t/h的燃气锅炉提供，运行时间120天. 通风系统; 地下车库及地下设备间安装通风换气装置. 4; 环保工程; 废水处理; 污水经隔油池、化粪池处理后排入市政污水管网. 固体废物; 设置若干环保垃圾桶和1座地埋式垃圾站，生活垃圾收集到地埋式垃圾站后，交由环卫部门统一负责清运，餐厨垃圾交由有资质单位处理。. 噪声; 基础减振、隔声。. 绿化; 绿化面积14042.33m2，绿地率35.0%。. 表2 项目主要经济技术指标 酒店地块主要技术指标. 序号; 内容; 单位; 数值; 备注. 1; 规划用地面积; m2; 40120.94; 60.18. 2; 总建筑面积; m2; 70036.00. 3; 计容建筑面积; m2; 60181.00; 含地下功能用房5000m2. 3.1; 其中; 演播厅面积; m2; 6946.00. 3.2; 酒店配套面积; m2; 23888.00. 3.3; 酒店客房面积; m2; 22970.00; 含独立客房面积. 3.4; 配套用房面积; m2; 1377.00. 3.5; 酒店地下室配套; m2; 5000.00. 4; 建筑占地面积; m2; 12036.00. 5; 地下车库面积; m2; 9855.00. 6; 容积率; -; 1.50. 7; 建筑限高; -; ≤100m. 8; 建筑密度; %; 30.00. 9; 绿地率; %; 35.0. 10; 绿化面积; m2; 14042.33. 11; 道路广场面积; m2; 14042.61. 12; 客房数; 套; 286. 13; 停车位; 个; 347. 13.1; 其中; 地面停车场; 个; 107; 含6个客车位. 13.2; 地下停车场; 个; 240. 五、公用工程 （一） 给排水系统 1、给水 本项目供水由洪江市自来水供水管网供给。水质、水量均能满足项目的用水需求。本项目给水系统设计为生活、消防合并的供水系统,为保证酒店供水安全，采用双水源接入，在大楼内形成环管。本项目用水及能源消耗量均以类比经验和建设单位提供的经营规划信息情况，按酒店房间70%的入住率，参照《湖南省行业用水定额》及《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003（2009版））进行估算，本项目日最大用水量约为414.348m3，总用水量15.12×104m3/a，项目给排水情况分析见表3。 表3 项目给排水情况分析表 （单位：m3/d） 用水项目; 用水定额; 用水规模; 用水量; 废水产生量. 住宿用水; 580L/床•d; 488床; 283.04; 226.4. 酒店员工用水; 140L/人•d; 150人; 21.0; 16.8. 餐饮用水; 40L/人•次; 550人; 22.0; 17.6. 洗衣房用水; 60L/kg·d; 500kg; 30.0; 27.0. 会议、休闲、娱乐室用水; 5L/人·次; 400人; 2.0; 1.6. 中央空调冷却塔补充水; 预计循环水量20m3/d，补充水量占循环水量1.5%; /; 0.3; /. 未预见用水; 按上述用水量10%; /; 27.9; 22.3. 绿化用水; 60L/m2.月; 14042.33 m2; 28.1; 0. 合计; /; 414.34; 311.7. 损耗56.64 住宿用水 283.04 损耗4.2 226.4 21.0 16.8 酒店员工用水 损耗4.4 餐饮用水 22.0 17.6 新鲜水 414.34 损耗6.0 市政给水管网 311.7 市政污水管网 隔油池 化粪池 311.7 27.0 30.0 洗衣房用水 311.7 损耗0.4 会议、休闲、 娱乐室用水 2.0 洪江市污水处理厂 1.6 损耗0.3 0 中央空调冷 却塔补充水 0.3 沅水 损耗5.6 27.9 22.3 未预见用水 损耗28.1 0 28.1 绿化用水 图1 项目给排水平衡图 单位：m3/d 2、排水 ⑴ 雨水 本项目采用雨污分流制，雨水排入市政雨水管网。 ⑵ 污水 项目运营期产生的废水主要为员工、住宿客人、餐厅、会议及演播厅客人等产生的生活污水及餐饮废水。污水产生量按用水量的80%计算，则项目污水产生量为311.7m3/d，11.37×104m3/a。本项目所有污水经隔油池、化粪池处理后，接入市政排水管网，再通过洪江市污水处理厂处理，达标后排入沅水。 （二）供热制冷 本项目供热制冷采用中央空调，热水采用燃气锅炉提供。2台3t/h燃气锅炉，用于冬季供暖，1台1t/h燃气锅炉，用于生活用水。 （三）供电系统 1、供电电源 项目供电由国网洪江市供电公司提供。 2、配电系统 本项目在地下室设专变配电室一座，并就近设柴油发电机房1座。 （四）供气系统 本项目采用天然气，铺设供气管网，由洪江市天然气公司供给。 六、总平面布置 本项目酒店用地规划上考虑用地周边的建筑，道路及景观，同时考虑用地内部的不同设施的合理分配。酒店位于沿江路、玉壶路之交汇处，北临潕水，南边为自然山体。设计以协调以上功能，建立完善合理高效的布局及流线为出发点，对酒店进行规划。建筑形态延潕水展开实现最大景观面，规划包含酒店客房、宴会厅、演播厅、各式餐厅、多功能厅、等配套设施 七、投资规模 本项目总投资为38199.71万元，全部由项目单位自筹。 八、劳动定员及工作制度 项目建成后，劳动定员150人，年工作365天。 九、工程建设进度 项目计划于2018年6月开工建设，2020年5月竣工投入使用。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目位于洪江市玉壶路、禾花路、沿江路交汇处，因此与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题为：周边道路交通噪声、扬尘对环境的影响。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

| 自然环境简况（地形、地貌、地质、气侯、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 洪江市是怀化市的一个县级市,位于湖南省西部,沅水上游,云贵高原东部边缘的雪峰山区,东接溆浦、洞口,南邻绥宁、会同,西界芷江,北依怀化鹤城区。地理座标:东经109°32′至110°31′,北纬26°91′至27°29′。市境东起洗马乡土岭界西止托口镇鲤鱼湾,长102公里;南起龙船塘乡雪峰界,北至岔头乡大沅,宽55公里。总面积2173.54平方公里,其中陆地2105.36平方公里,水面68.18平方公里,总面积占全省l%。 拟建项目位于洪江市黔城镇玉壶路、禾花路、沿江路交汇处 2、地貌、地形及地质 经多次地质构造变动与长期地貌发展,洪江市境东南部的雪峰山主脉与中西部的凉山支脉为主体,构成地势东南高、中部低、中西部叠起的复杂地貌。山地夹丘陵与河谷平原,沿市境北东——南西走向成条带状相间分布。 东南部系雪峰山脉地带,有海拔1000米以上的山峰56座,其中1500米以上的高峰12座,最高峰苏宝顶,海拔1934米,构成雄伟的天然屏。中部系河谷平地,为雪峰山脉及其凉山支脉所夹,地势低缓,且较平坦,海拔在159米到300米之间,形成东北至西南的狭长地带。中西部雪峰山支脉绵延,形成海拔300-800米低山、中低山地貌。西北部主要为丘陵、岗地与河谷平原组合,多系单个山体,无一定走向,海拔300米至400米。 根据本次钻孔资料揭示，桥址区上覆第四系全新统冲积层粉质粘土（Q4al）、细砂（Q4al）、卵石（Q4al），其中粉质粘土、细砂主要分布于河流右岸（小里程河岸），卵石层广泛分布于河床及河流两岸，下伏基岩为震旦系下统江口组第二段（Zaj2）板岩，按风化程度分为强～中风化。现按地层顺序由新至老分述如下： ① 粉质粘土（Q4al）：灰褐色、灰黄色，呈可塑状，主要由粘粒组成，次为粉粒，土质较均匀，切面较光滑，局部含少量粉细砂，地表为耕植土覆盖，耕植土层厚0.40m，软塑状，主要由粘性土组成，含少量植物根。该层分布于公溪河两岸，层厚1.40～1.50m，层底标高86.18～86.30m。 ② 细砂（Q4al）：灰黄色，稍密，饱和，主要成份为石英、长石，含约10%的粘性土，局部含少量圆砾，级配不良，该层主要分布于公溪河右岸（小里程河岸），层厚2.70～3.10m，层底标高83.05～83.55m。 ③ 卵石（Q4al）：青灰色，中密，饱和，卵石成份为灰岩、板岩，质硬，呈圆棱状，粒径一般20-60mm，大者100～150mm，卵石含量约70%，间隙充填约25%的砂砾及5%的粘性土，级配良好，该层广泛分布公溪河两岸及河床位置，层厚0.60～3.30m，层底标高79.88～86.95m。 ④ 强风化板岩（Zaj2）：青灰色，凝灰质结构，岩石风化强烈，节理裂隙发育，岩芯破碎，呈密实砂土状、块状，块径一般10～50mm，大者70～150mm，岩质极软，锤击易断，岩石基本质量等级为Ⅴ级，该层全场分布，本次揭示层厚1.40～12.10m，层底标高68.20～85.55m。 ⑤ 中风化板岩（Zaj2）：青灰色，凝灰质结构，层状构造，节理裂隙较发育，岩芯较完整，多呈柱状，少量块状，柱长一般10～30cm，最长40cm，岩质较硬，RQD=60～70%，岩石基本质量等级Ⅳ级，该层全场分布，本次揭示层厚11.00～18.50m，层顶标高68.20～85.55m。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306–2001）与《建筑抗震设计规范》（GB50011–2001）,本区域地震动小于0.05g,地震动反应谱特征周期为0.35s,建筑抗震设防烈度为6度。 3、气候气象 公溪河流域属于典型亚热带季风性湿润气候，流域内缺少实测气象资料，在流域中下游段，其东侧，距河口处约15km处有安江气象站。根据安江气象站资料统计，其多年平均气温17℃，极端最高气温39.7℃，极端最高气温-11.1℃；多年平均气压974.3hPa，多年平均降雨量1314mm；多年平均蒸发量1263mm；多年平均风速1.7m/s，年最大风速18m/s，最多风向NE。安江气象站建站时间长，资料较全，专业技术力量强，资料可靠，可资利用。但由于地域差异较大，降水等气象不尽相同，公溪河原深渡水文站实测多年平均降雨量为1384.3mm，流域内雪峰山内最大降雨量达1830mm，流域平均降雨量为1500mm左右。 据怀化市气象局提供资料显示:怀化市洪江市多年年平均风速1.8m/s,历年最大风速20.7m/s;静风频率较高,年出现频率达25.6%;主导风向随季节变化明显,春季盛行NNE风、频率16.8%,夏季盛行SSW风、频率18.8%,秋季盛行NE风、频率16.4%,冬季盛行NE风、频率20.6%。全年盛行风向以NE为主,频率17.4%。 4、水文 洪江市境内溪河纵横,沅水纵贯全境,舞水、舞水分别于托口、黔城注入沅水。 沅水发源于贵州省东南部,流经湖南省芷江县,由洪江市西部托口镇罗岩村入境,至托口汇舞水,始称沅水。蜿蜒于沅河、江市,流经沙湾、安江至茅渡栗子溪村出洪江境,再经怀化、溆浦（大江口）、辰溪、泸溪、沅陵、桃源、常德等县市注入洞庭湖。境内河床进口处海拔199米,出口入150米,境内平均坡降为0.36%,有白市至通州,黔城至洪江、黄狮洞至铜湾三段峡谷,分别为 30公里、20公里和30公里,其余流程两岸属丘岗地与河谷平原,是洪江稻谷和柑桔的主要产地。 公溪河属沅水一级支流，流域位于湖南西部，地理坐标：北纬27°11′35″～26°55′10″，东经110°02′30″～110°17′20″。公溪河流域面积488km2，河道干流长度64km，河流平均坡降7.35‰,多年平均流量13.25 m3/s,年径流量为4.18亿m3。 公溪河发源于绥宁县张家冲、流经绥宁县老毛冲、彭家（在彭家纳水口溪，于其下游2km处接纳田螺施河）等地，从源头至彭家段河流称为曲溪河，以下称为龙木坪河，流入洞口县至龙木坪，接纳趴头江，以下始称公溪河。公溪河自东南向西北流经茶路，纳铁山溪，在芋子塘后又接纳那溪、安顺溪、四季河（大麻溪）等支流，于芋子塘流出洞口县界进入洪江市境内，于龙口江接纳龙口江溪，流经龙船塘乡接纳翁浪溪、半冲溪，向下游经深渡乡接纳飞山溪、壮溪冲溪、公溪河，经寨头、于塘冲汇入沅水。为洪江第三大河流。工程区段支流公溪河控制集雨面积16km2，干流长7.6km，河流坡降23.4‰,公溪河有支流木头溪，木头溪控制集雨面积4.5km2，干流长3.1km，河流坡降44‰。 5、植被和生物多样性 洪江市区域内主要野生木本植物有杉木、马尾松、油茶、樟树、苦槠、白栎、槲树、朴树、青冈、化香、枫香、构树、槐树、冬青、构骨、檵木、山胡椒、苦楝、女贞、黄檀、花椒、野桐、盐肤木、乌泡、鸡桑、花竹等,草本植物主要有白茅、野古草、香茅草、狗尾草、车前草、野菊花、狗牙根、芒、浦公英等,另外还有多种蕨类和藤本植物,物种均为常见种,丰度一般。区域内野生动物较少,主要有常见动物蛇、鼠、蛙、昆虫类及野兔、黄鼠狼、麻雀、八哥等。鱼类主要有常见本地鱼类,鲤鱼、南方马口鱼、细鳞斜口鲴、鳤、岩原鲤、呆鲤、镜鲤、火鲤、银色颌须鮈、黄颡鱼、长吻鮠、胡鲶、青鱼、草鱼、鲢、鳙、鲫、鳊、鳜、鰔、鮊、白甲鱼、鸭鱼、刺鲃等24种,优势科为鲤科。区域内农作物主要有水稻、红薯、玉米等粮食作物以及白菜、萝卜等蔬菜。家畜主要有猪、牛、羊、兔、鸡、鸭等。 评价区域内目前尚没有发现珍稀野生保护动植物、无名木古树。 |
| --- |
| 社会环境简况（社会经济、人口、文化、文物等）： 1、社会经济结构 洪江市现辖岔头、茅渡、大崇、熟坪、铁山、群峰、湾溪、洗马、沙湾、太平、岩垅11个乡，深渡苗族、龙船塘瑶族2个民族乡，黔城、安江、托口、沅河、江市、雪峰、塘湾7个镇，总面积2174平方千米。 2017年，全市实现地区生产总值1072096万元，按可比价格计算，比上年增长7.4%，低于怀化市平均增速（8.1%）0.7个百分点。分产业看，第一产业实现增加值203258万元，增长3.2%；第二产业实现增加值369481万元，增长6.0%；第三产业实现增加值499357万元，增长10.3%。一、二、三产业之比为18.9：34.5：46.6，三次产业分别拉动经济增长0.6、2.2和4.6个百分点。按常住人口计算的人均地区生产总值为25002元。 2、文教卫生及交通状况 2017年，全市共有中小学校（幼儿园）87所，其中，普通高中2所、完全中学2所、中等职业学校3所、普通初中27所、小学20所、幼儿园32所、教师进修学校1所。在校普通高中生5360人、中等职业学校在校学生3679人、初中生9764人、小学生21482人、在园儿童10236人；现有中小学教职工3165人。高考本科自然上线人数498人，本科自然上线率为30.8％；本科、专科自然上线率为96.2％。其中一本录取75人，二本录取264人。 2017年，全市共有各级各类医疗卫生机构34个，卫生从业人员1934人，乡村医生391人，各类卫生技术人员中，副高以上职称49人，中级职称351人，本科以上学历298人，大专学历1010人；病床2140张，每千人拥有病床4.9张。2017年，医疗机构总诊疗人数为76.59万人次，其中门诊人数为75万人次，住院人数为7.85万人次，医疗收入突破2.96亿元。全市儿童免疫规划疫苗11种，全市计划免疫接种率保持在95%以上；住院分娩率达99.98%,高危产妇管理率均达100%。2017年末，全市共有公交线路8条，营运公交车76台；营运出租车80辆，营运货车405辆，营运客车307辆，营运客船131艘。3、文物保护 拟建场址周边200m范围内无文物保护单位分布。 3、自然、文物保护单位 根据实地调查,本项目评价区域内有无历史文物遗址和风景名胜区等需要特别保护的文化遗产、自然遗产、自然景观。 |  |

环境质量状况

一、建设项目所在地区域环境质量现状（地表水、地下水、环境空气、声环境、生态环境等）: （一）环境空气质量现状 本次环境空气质量现状引用洪江市环境保护局门户网站公开的“洪江市2018年2月份大气自动站统计表”中监测数据进行评价,本项目位于洪江市环保局监测点位西南面约810m,具体监测点位见附图四。具体数据统计结果见表4。 表4 环境空气质量现状监测及评价结果表 浓度单位:μg/m3 监测项目 监测项目 指标 数值; SO2; NO2; PM10; 一氧化碳mg/m3; 臭氧; PM2.5. 洪江市环保局; 最小值; 3; 2; 23; 0.8; 15; 12. 最大值; 18; 40; 180; 2.0; 117; 61. 月平均值; 10; 18; 88; 1.4; 80; 37. 监测有效天数; 28. 优等级天数; 5. 良等级天数; 21. 轻度污染天数; 2. 环境空气优良率; 92.9%. GB3095-2012中 二级标准限值; 日均浓度; ≤150; ≤80; ≤150; ≤4; ≤160（8小时）; ≤75. 由表4可知，拟建项目所在区域环境空气质量良好。 （二）地表水环境质量状况 本次地表水环境质量现状引用洪江市环境保护局门户网站公开的“2018年2月洪江市黔城二水厂饮用水水源水质监测结果统计表”中监测数据进行评价，具体情况见表5。 表5 地表水质量现状监测及评价结果表 单位:mg/L（pH、粪大肠菌群除外） 监测 断面; 项目; PH; 石油类; CODcr; BOD5; 氨氮; 总磷; 粪大肠菌群 （MPN/L）. 舞水入河口 （黔城二水厂）; 平均值; 7.82; 0.01L; 9.07; 2.19; 0.100; 0.028; 50. 超标率（%）; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 最大超标 倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 0. GB3838－2002中 Ⅱ类标准; 6～9; ≤0.05; ≤15; ≤3; ≤0.5; ≤0.1; ≤2000. 由表5-可知，监测断面均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准，项目地地表水环境质量良好 （三）声环境质量现状 本次声环境质量现状评价采用现场监测数据,共布设4个监测点位（见附图三）,即1#项目东侧、2#项目南侧、3#项目西侧、4#项目北侧，4个监测点位,环评单位委托芷江侗族自治县环境保护监测站于2018年4月2日至4月3日连续监测2天,昼、夜间各监测一次,每次连续测量20分钟,测量仪器为积分式声级计。具体监测统计结果见表6。 表6 声环境大质量现状监测结果 监测点位; 监测时间; 噪声值dB（A）. 昼间; 夜间. 项目北侧; 2018.4.2; 65; 54. 2018.4.3; 64; 52. 项目东侧; 2018.4.2; 62; 51. 2018.4.3; 65; 53. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准; 70; 55. 项目西面; 2018.4.2; 55; 43. 2018.4.3; 56; 46. 项目南侧; 2018.4.2; 58; 45. 2018.4.3; 56; 44. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准; 60; 50. 从表6可知,拟建项目地西侧、北侧监测点位昼夜噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，东、南侧监测点位昼夜噪声监测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，项目区域声环境质量现状较好。 二、主要环境保护目标 根据项目建设内容及周边环境状况，确定本项目主要环境保护目标如下： 表7 环境保护目标表 项目; 环境保护目标; 相对方位及距离; 功能规模; 保护级别. 大 气 环 境; 洪江市人民医院桑逸医养结合养老中心; SE300m; 工作人员15人 院内人员35人; 《环境空气质量标准》GB3095-2012二级标准. 洪江市人民医院; SE400m; 工作人员80人 院内人员200人. 水 环 境; 舞水; N约100m; 渔业用水; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类水质标准. 沅水; S约3000m; 渔业用水.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （一）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （二）《表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 （三）《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （一）废水未纳入城市污水处理厂前执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4之一级标准，进入城市污水处理厂后执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4之三级标准。 （二）施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2之二级标准及无组织监控浓度限值；餐饮油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中表2标准；建筑工程和装修材料污染控制执行《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010)中I类标准；地下车库内CO、NO2参考执行《工作场所有害因素职业接触限制》（GBZ21-2007）中有害物质短时间（15min）接触容许浓度限值。燃气锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃气锅炉的标准要求。 （三）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定标准；营运期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4a类标准。表15 建筑施工场界环境噪声排放标准(GB12523-2011) |
| 总 量 控 制 指 标 | “十三五”国家总量控制指标为二氧化硫（SO2）、化学需氧量（CODcr）、氨氮（NH3-N）和氮氧化物（NOX）。本项目外排污染物属于国家总量控制指标范围内的污染物,主要为废水中的二氧化硫（SO2）、化学需氧量（CODcr）、氨氮（NH3-N）和氮氧化物（NOX）。本报告推荐的总量控制值详见表8。 表8 本项目污染物总量控制值 污染因子; 水污染物（t/a）. SO2; NOX; CODCr; NH3-N. 排放量; 0.023; 1.08; 18.21; 0.79. 推荐总量; 0.023; 1.08; /; /. 本项目经营服务污水经初步处理后，全部通过市政污水管网进入洪江市污水处理厂处理，根据相关规定，化学需氧量（CODcr）、氨氮（NH3-N）其总量控制指标纳入到污水处理厂指标当中。因此不再单独申请总量控制指标。本项目二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）的指标量为 0.023t/a、1.08t/a，建设单位应通过总量交易平台进行购买获得申请排污总量控制指标。 |

建设项目工程分析

一、工艺流程及产污流程（图示）: （一）建设施工期工艺流程及产污分析图: 本项目主要建设酒店及配套设施等，污染影响时段主要为施工期和运行期。施工期整个过程分为基础工程阶段、主体结构工程阶段、装修工程阶段及扫尾工程阶段等四个阶段,具体施工流程及产污流程图见图2。 ： 图2 项目施工流程及产污流程图 （二）运营期主要是酒店住宿、餐饮、办公、会议及休闲娱乐过程中产生废气、废水、噪声、固废等，具体产污流程见图3和图4。 图3 酒店餐饮部产物环节框图 离开 会议、演播厅 固废、音响设备噪音、废水 图4 酒店住宿、会议、演播厅产污环节图 二、主要污染工序： （一）施工期 本项目施工内容包括场地平整、地基开挖、主体建设、附属设施建设`装修及收尾等。施工期产生的污染物主要有废气、废水、噪声、建筑固废等。 1、大气污染源分析 施工期大气污染物主要来源于施工扬尘，其次有施工车辆、挖土机等燃油燃烧时排放的SO2、NO2、CO、烃类等污染物。 （1）扬尘 ①施工场地的场地平整、土方挖掘、装卸和运输过程产生的扬尘、填方扬尘、管网布设路面开挖产生的扬尘。 此类扬尘与砂土的粒度、湿度有关，并随天气条件而变化。一般而言，扬尘量与砂土的粒度、湿度成反比，而与地面风速及地面扬尘启动风速的三次方成正比。 由于在施工过程中，土质一般较松散，因此，在大风、天气干燥尤其是秋冬少雨季节的气象条件下施工场地的地面扬尘可能对项目周边区域产生较大的影响。 ②施工物料的堆放、装卸过程产生的扬尘。 在施工场地的物料堆场，若水泥、砂石等土建材料露天堆放不加覆盖，容易导致扬尘的发生。此类扬尘的产生条件及产生量与场地平整、土石方清挖过程的地面扬尘的情况基本相似。 ③建筑物料的运输造成的道路扬尘。 施工车辆行驶时产生的路面扬尘、车上物料的沿途散落和风致扬尘。路面扬尘与路况、天气条件密切相关。对施工车辆经过的路段而言，积尘相对较多，若不能经常清除、冲洗路面积尘，则车辆经过时引起的扬尘较一般交通路面大得多，尤其在干燥的天气条件下，对道路两侧的影响明显。 在物料运输过程中，物料在起、迄点的装卸和沿途的散落也会产生一定数量的扬尘。 ④清除固废和装模，拆模以及清理工作面引起的扬尘。 （2）施工机械、运输车辆排放的废气。 在工程施工期间，使用液体燃料的施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有NO2、CO、THC等污染物，一般情况下，各种污染物的排放量不大，对周围环境的影响较小。 （3）装修期间有机溶剂废气。 2、水污染源分析 项目施工期废水主要包括施工冲洗废水、施工人员的生活污水及施工场地含泥雨水。 （1）施工冲洗废水 施工生产废水的产生量难以确定,其主要污染物为悬浮物、油污。建设单位拟将 生产废水收集起来，经沉淀池处理后,用于场地洒水降尘不外排,施工废水对地表水环境影响不大,严禁施工废水未经处理直接排放。 （2）生活污水 施工生活污水来自工地工棚。有效施工天数600天,平均施工人员200人,施工人员均不在场地食宿，生活污水产生量少，生活污水经沉淀池处理后用于场地洒水降尘,场地设防渗旱厕,无施工生活废水外排。 （3）施工场地含泥雨水 对施工产生的泥浆水及洗车平台废水应设置临时沉砂池，含泥沙雨水、泥浆水应经沉淀池处理后，用于场地洒水降尘不外排。 3、噪声 施工期的主要噪声源是施工机械作业时产生的噪声和振动、出入施工场地车辆（主要是建筑材料运输车辆）产生的噪声。机械设备振动产生的噪声声压级介于50～84dB（A）之间且随距离衰减较快，其影响范围较小，因此对于机械振动对周围环境的影响不作具体分析，仅考虑噪声的影响。 （1）机械噪声源 建筑施工所使用的机械设备主要有推土机、挖掘机、打桩机、混凝土搅拌机及运输车辆等，根据类比资料，施工机械作业期间产生的噪声源强见表18，各施工阶段主要噪声源强见表9。 表9 主要施工机械噪声源强表 (单位：dB(A)) 设备名称; 噪声级dB(A); 测点距声源距离（m）. 推土机; 78～96; m. 搅拌机; 75～88; 1m. 振捣机; 90～10; 1m. 电 钻; 90～110; 1m. 电 锯; 100～110; 1m. 卷扬机; 95～105; m. 水 泵; 85～95; 1m. 中型载重卡车; 85～91; 1m. 表10 各阶段主要噪声源强统计表 (单位：dB(A)) 施工期; 主 声源; 噪声值; 施工期; 主要声源; 噪声值. 基础工程阶段; 施工机械; 78～96; 主体工程阶段; 振捣机; 75～110. 搅拌机. 升降机. 装修工程阶段; 电 钻; 90～110; 扫尾阶段; 运输车辆; 85～91. （2）作业环境与声级 ①土石方开挖 土石方开挖作业是在露天环境下进行，是由挖土机、装载车等机械和工人联合作业，近场声级一般在90-96dB。 ②压桩 该作业完全在露天地面展开。采用不同方式桩机进行基础施工，所产生的噪声不尽相同。锤击式打桩，声级可达110dB，本工程拟采用静压式压桩，是除人工挖孔桩外目前打桩机中噪声最小的一种，声级一般低于80dB。 ③浇铸砼 浇铸混凝土是建筑结构施工最主要的作业。一般包括装模、浇铸和拆模三个阶段。装模作业可能要动用电动锯板机。工地都采用成品模板，大块平整，安装方便，浇铸质量高，锯切量和破损量小，装模阶段还包括钢筋的安置，也都是露天作业，现场有断续的打击声，声级约70-85dB。混凝土浇铸阶段，需连续开动混凝土罐车，振捣棒等。近场声级可达85-95dB，振捣棒的噪声约90dB，位置是随浇铸地点变化而变动的。浇铸施工的程序是用罐车把混凝土运到各区，然后通过混凝土吊斗提升送入模内供振捣充实。每次浇铸大约需连续24-48小时，并要多种机械联合运行，一周后方可拆模，该工作较简单，打击噪声不大。 ④装修 主体工程完成后，便转入装修作业。装修的内容有水电安装，墙面粉刷等工作，还有楼面、窗门的装饰与安装。由电工、管工、泥工、木工、油漆工等联合作业。这中间值得注意的是要动用切割机、刨光机、搅拌机、提升机、空压机等机具，大都在室内环境下作业，其中噪声最高的是切割，切割作业时近场声级达95dB左右。 4、施工固废分析 （1）建筑垃圾 施工中产生的各类边角余料、废砖、废砼、废砂石等,按每100m2产生0.3t计。本项目总建筑面积70036.0m2，产生建筑垃圾量约为210.1t 。 （2）生活垃圾 工程施工期24个月,有效施工天数600天,平均施工人员200人,施工人员均不在场地食宿生活垃圾产生量少，对环境影响不大。 5、生态 主要包括土地平整、土石方开挖对土壤和植被的影响。 （二）营运期 1、废气污染源分析 本项目产生的大气污染物主要为厨房油烟废气、燃料废气、柴油发电机废气、汽车尾气。 （1）油烟废气 本项目酒店餐厅日可就餐人数按550人计。根据类比调查，食用油消耗系数为3 kg/(100人•d)。则项目食用油消耗量为16.5kg/d，炒作时油烟挥发一般为用油量的1%～3%，本环评取3%，则油烟产生量为0.50kg/d(182.5kg/a)，本项目设计排风量为20000m3/h，风机运行按4h/d计，则油烟产生浓度为6.25mg/m3。 （2）燃料废气 本项目运行过程中,废气主要来源于锅炉燃气产生的SO2和NOx。项目所用锅炉以天然气作为燃料,天然气用量约为57.58万m3/a。根据《工业污染源产排污系数手册》第十册-4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-二氧化硫和氮氧化物产排系数计算得出锅炉废气产生情况如表9所示。计算得出用量为57.58万m3/a的天然气产生的污染物浓度及产生量分别为:SO22.69mg/m3、0.023t/a; NOx137.77mg/m3、1.08t/a,产生的废气通过不低于8米的专用烟道排放。项目废气产生及排放情况见表11。 表11 项目废气产生及排放情况一览表 污染物; 单位; 产污系数; 末端治理 技术名称; 排污系数; 排放浓度（mg/m3）; 排放量. 工业废气量; 标立方米/万立方米-原料; 136259.17; 直排; 136259.17; \; 784.58万m3/a. SO2; 千克/万立方米-原料; 0.02S; 直排; 0.02S; 2.69; 0.023t/a. NOx; 千克/万立方米-原料; 18.71; 直排; 18.71; 137.77; 1.08t/a. 注:①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的,其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量,单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米,则S=200。国家标准GB17820-2012《天然气》,民用二类天然气的规范要求:含硫量（S）≤20mg/m3,本项目取20mg/m3,则S=20。 （3）柴油发电机废气 本项目拟备用1台800KW的柴油发电机组,作为项目内应急电源,位于地下室设备房内。在发电机房设应急电源配电柜,将电源分配至各组变压器的应急母线。 发电机组燃油釆用含硫量不大于0.035%优质0#柴油,按单台发电机耗油量220g/kwh计,1台柴油发电机的总耗油量为176kg/h,烟气量为4060m3/h。洪江市城区内供电充足,因此备用柴油发电机的启用次数不多,每个月使用时间小于8小时。现按每月发电一次,每次运行8h计,年总耗油量约为16.90t。据此,可得出该发电机组年大气污染物排放量（以发电机100%满载运行,燃用0#含硫率0.035%柴油,密度取0.85kg/l）,发电机燃油烟气产生预测详见表12。 表12 发电机燃油烟气污染负荷一览表 污染物; S02; 烟尘; NO2; 废气. 污染物产生系数（g/L油）; 0.7; 2.20; 3.36; 8352m3/h. 1台总年排放量（kg）; 11.83; 37.17; 56.77; 400896m3. 单台排放速率（kg/小时）; 0.12; 0.39; 0.59; 8352m3/h. 排放浓度（mg/m3）; 7.18; 23.20; 35.32; /. 注:废气排放量已换算为20°C状态下的体积。 （4）汽车尾气 根据规划设计，本项目共设机动车停车位347个，其中，地面停车位107个，地下停车位240个。地面汽车尾气和地下车库尾气排放形式为无组织低矮面源排放，地下车库汽车尾气将通过机械通风方式引至建筑物外排放。 进出本项目内机动车辆主要为小轿车，从侧重安全的角度考虑均以地下停车位测算，按240个车位停车，每车每日进出3次测算，则平均日车流量为720车次。每车每次在项目区范围内行驶平均距离按200m计算。机动车进出车位时将排放一定量的CO、NOx、HC，根据我国机动车发展的实际情况，参考《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段）》（GB1835.3-2005)中第Ⅲ阶段的取值，分别取 2.30g/km、0.15g/km、0.20g/km, 则本项目排放的污染物CO、NOx、HC和PM10计算结果见表13。 表13 机动车尾气主要大气污染物排放表 数量（个）; 污染物排放量（kg/a). CO; NOx; HC. 车位240; 0.33; 0.021; 0.028. 2、废水污染源分析 项目运营期产生的废水主要为工作人员、住宿客人、会议及休闲娱乐客人等产生的生活污水，主要污染物为CODcr、BOD5、NH3-N、SS和动植物油等，污水排放量为311.7m3/d，11.38×105m3/a。 3、噪声污染源分析 本项目运营期噪声主要来自配电室、生活用水泵房、地下车库风机、中央空调冷却塔、锅炉房等设备噪声及酒店营业期间产生的餐饮噪声、演播厅噪声、停车场交通噪声。。酒店营业期间产生的餐饮噪声、演播厅噪声、停车场交通噪声，锅炉噪声，声级大多不超过85dB(A)。设备噪声源强的确定主要参照有关规范推荐的公式和相关手册的数据，同时结合类比调查确定，噪声源强见下表14。 表14 噪声源强表 内容; 名称; 源强dB（A). 运营期; 生活用水泵; 75～85. 停车场交通噪声; 60～65. 酒店餐饮; 75～85. 中央空调冷却塔噪声; 65～75. 配电间; 70～80. 地下车库风机; 75～85. 演播厅噪声; 75～85. 锅炉噪声; 65～75. 4、固体废物污染源分析 本项目建成后产生的固体废物主要为酒店、办公的生活垃圾、商铺商业营运活动中产生的商业垃圾和餐饮产生的餐厨垃圾。生活垃圾:按每人每天1.0kg计,职工150人,酒店客房488床/天 ,会议、休闲、娱乐400人/天,经计算知,生活垃圾日产生量为1038㎏/d，年产生量为378.87t/a。餐厨垃圾主要是用餐客人剩余剩菜、剩饭等，按0.5 kg/(餐位•餐)计算，本项目每天就餐按550人次计算，则日产生餐厨垃圾275kg/d，年产生量为100.4t。隔油池会产生少量的废油脂。 锅炉房产生的固体废物主要为软化水处理设备中使用失效后的离子交换树脂。本项目中软化水处理器的填料为强酸型阳离子交换树脂,离子交换树脂两年更换一次,更换一次产生废弃离子交换树脂0.66t,折合0.33t/a。失效后的离子交换树脂属于国家危险废物名录中规定的危险废物,应委托有资质单位进行处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

类型 内容; 排放源 （编号）; 污染物 名 称; 处理前浓度（mg/Nm3或mg/L）及产生量（t/a）; 排放浓度（mg/Nm3或mg/L）及排放量（t/a）. 大 气 污 染 物; 施工期; 扬尘; 产生的扬尘属无组织排放,其量难以估算,多产生在晴天,导致施工场地及建筑材料沿途运输局部区域环境空气中TSP升高。. 厨房; 油烟废气; 182.5kg/a; 27.28kg/a. 锅炉废气; SO2; 2.69mg/m3; 0.0234t/a. NO; 137.77mg/m3; 1.0tg/a. 水污染物; 施工期; 生活污水; 施工人员均为当地居民,不在场内食宿,无集中的生活污水外排。. 施工废水; 主要为SS; 少量、浓度偶然性较大; 经沉淀处理后回用，对环境影响小。. 营运期; （生活污水）; 废水量; 11.38×105m3/a; 11.38×105m3/a. CODcr; 400mg/L,45.52t/a; 240mg/L,27.31t/a. BOD5; 200mg/L,22.76t/a; 100mg/L, 11.38t/a. SS; 35mg/L,3.98t/a; 28mg/L,3.19t/a. NH3-N; 250mg/L,28.45t/a; 75mg/L,8.54t/a. 动植物油; 50mg/L,5.69t/a; 10mg/L,1.14t/a. 固体污染物; 施工期; 建筑; 建筑垃圾; 210.1t; 市政部门指定的填埋地进行填埋0. 施工人员; 生活垃圾; 施工人员不在场内食宿，生活垃圾产生量少，收集后由环卫部门清运。. 营运运期期; 客房、办公等; 生活垃圾; 378.87t/a; 由环卫部门清运至洪江市垃圾填埋场进行卫生填埋，废油脂集中收集交有资质单位处理。. 危险固废; 离子交换树脂; 0.985t/a; 委托有资质单位进行处理. 餐饮; 餐厨垃圾; 100.4t; 委托有资质单位进行处理. 隔油池; 废油脂; 少量; 委托有资质单位进行处理. 噪声; 营运后的噪声来自源于于空调机组、冷却塔、风机、锅炉、备用发电机运行时产生的噪声等,其噪声强度达70～90dB(A)。. 其它. 主要生态影响： 工程生态环境影响主要表现为因对土地的永久性占用 ，改变了土地利用类型，破坏地表植被；改变原有地形地貌，施工期间产生的弃土、渣和地表开挖，填筑形成的裸露边坡而引起的水土流失；工程施便道及场地由于地表植被的破坏，使土壤裸露、加剧水土流失的程度。

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 施工期对环境的影响主要表现为施工噪声、固体污染物、扬尘、施工废水等对环境的影响。 （一）施工期大气环境影响分析及环境保护措施 该项目建设施工过程中的大气污染主要来自于施工场地的扬尘，其次为运输车辆及施工机械排放的废气及装修产生的废气等。施工期间主要的空气污染物为TSP、NOX、CO、THC。 1、扬尘 施工扬尘的产生与影响是有时间性的，它随着施工的结束而自行消失。 在整个施工期，产生扬尘的作业有土地平整、基础开挖、回填、道路浇注、建材、土方运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更严重。 （1）运输扬尘 施工及装卸车辆行驶产生的扬尘， 在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： 式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆； V——汽车速度，km/h； W——汽车载重量，t； P——道路表面粉尘量，kg/m2。 表15为一辆载重5吨的卡车，通过一段长度为500米的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。 表15不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘 单位：kg/辆·公里 P（kg/m2） 车速（km/h）; 0.1; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5; 1.0. 5; 0.0283; 0.047; 0.0646; 0.0801; 0.0947; 0.1593. 10; 0.0566; 0.0953; 0.1291; 0.1602; 0.1894; 0.3186. 15; 0.01038; 0.1429; 0.1937; 0.2403; 0.2841; 0.4778. 20; 0.1133; 0.1905; 0.2583; 0.3204; 0.3788; 0.6371. 如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4～5次，可使扬尘减少70%左右。表24为施工场地洒水抑尘的试验结果，结果表明实施每天洒水4～5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，可将TSP污染距离缩小到20～50m范围。 表16 施工场地洒水抑尘试验结果 距离（米）; 5; 20; 50; 100. TSP小时平均浓度 （mg/m3）; 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86. 洒 水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.60. 因此，限速行驶及保持路面清洁，同时适当洒水是减少汽车扬尘的有效手段。 （2）施工扬尘 施工扬尘的另一种情况是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建材露天堆放，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。这类扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，因此，禁止大风天气作业和减少建材的露天堆放、保证一定的含水率是抑制这类扬尘的有效手段。 施工扬尘最大产生时间将出现在土方开挖阶段，由于该阶段裸露浮土较多，产尘量较大。物料沿路撒落或风吹起尘，在工程区内和道路上易带起场尘，污染环境。 为了最大限度地减小施工扬尘对环境的影响，评价提出以下措施和要求： ①加强施工期环境管理，严格按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393－2007）要求，实行清洁生产，杜绝粗放式施工。 ②开挖、施工过程中，应洒水使作业面保持一定湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，采取洒水抑尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水。 ③散装水泥、沙子和石灰等易生扬尘的建筑材料不得随意堆放，应设置专门堆场，且堆场四周应有围挡结构。 ④对施工现场和建筑体分别采取围栏、设置工棚、覆盖遮蔽等措施，阻隔施工扬尘污染；遇4级以上风力应停止土方等扬尘类施工。 ⑤运输建筑材料和设备的车辆严禁超载，运输颗粒物料沙土、水泥、土方车辆必须采取加盖篷布等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘。 ⑥施工场地出入口，要配备专门清洗设备和人员，负责对出入工地的运输车辆及时冲洗，不得携带泥土驶出施工工地；同时，对施工点、道路周围应采取绿化及地面临时硬化等防尘措施。 2、燃油机械及运输车辆尾气 本项目施工过程用到的施工机械，包括主要有挖掘机、装载机、推土机、平地机等机械，它们以柴油为燃料，都可以产生一定量废气，包括CO、NOx、SO2、烃类等。但这些污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，影响是短期和局部的，施工结束影响也随之消失，这类废气对大气环境的影响比较小，同时施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆，加强车辆的保养，使车辆处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，以减少施工车辆尾气对周围环境的影响。施工机械及运输车辆产生的废气量很少，属短暂间歇排放；而且排放点比较分散，污染物在空气中的稀释扩散较快，对周边空气环境影响很小。 3、装修废气 建筑装修废气主要为建筑装修材料产生的氨、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、苯并α芘、总挥发性有机物、放射性等有害物质。在建设单位按照国家有关规定委托有资质单位进行设计、施工、检测，并选用符合国家相关标准的建筑装修材料，以确保室内空气中有害物质含量符合《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）标准。由于项目所在地理位置开阔，大气扩散快。建筑装修时，采用环保油漆及涂料，装修工程中加强通风排风，可以防止装修废气的影响。 综上所述，通过以上相应控制措施的贯彻执行，可有效控制施工期扬尘、废气对外环境的影响。随着施工期的结束，影响也将消除。 （二）施工期噪声环境影响分析及环境保护措施 1、施工期噪声源分析 本项目施工期24个月,整个施工过程可分为场地平整阶段、基础工程阶段、主体结构工程阶段、装修工程阶段及扫尾工作阶段五个阶段,其噪声源产生强度见表17。 表17 主要施工机械及噪声源强度表 设备名称; 声功率级 LWAdB（A）; 设备名称; 声功率级 LWAdB（A）. 挖掘机; 78～96; 电 锯; 100～110. 打桩机; 95～105; 卷扬机; 95～105. 振捣机; 90～100; 水 泵; 85～95. 电 钻; 90～110; 中型载重卡车; 85～91. 表18 各阶段主要声源统计表 施工期; 主要声源; 声功率级LWAdB（A）; 施工期; 主要声源; 声功率级LWAdB（A）. 基础工程阶段; 挖掘机; 78～96; 主体工程阶段; 振捣机; 75～105. 打桩机. 升降机. 装修工程阶段; 电 钻; 90～110; 扫尾阶段; 运输车辆; 85～91. 由于施工工序的不同,施工机械的运行具有间断性和非同时性,现场施工时具体投入多少台机械设备很难预测,本次评价结合施工进度分阶段进行预测,每阶段取最大噪声值。基础工程阶段噪声源强声功率级为96dB（A）,主体工程阶段噪声源强声功率级为110dB（A）,装修阶段噪声源强声功率级为110dB（A）,扫尾工程阶段噪声源强声功率级为91dB（A）。 2、施工期噪声预测 衰减模式为: LA（r）= LWA－20lgr－11 式中: LA（r）——距噪声源r处的声级值,dB（A）; LWA——源强声功率级,dB（A）; r ——距噪声源处距离,m。 根据以上衰减模式,对距施工噪声源130m范围进行预测,结果见表19～表21。 表19 基础工程阶段噪声值预测结果表 单位:dB（A） 距 离m; 130; 90; 80; 70; 60; 50; 40; 30; 20; 10; 5. 预测值; 42.7; 45.9; 47; 48.1; 49.5; 51; 53; 55.5; 59; 65; 71. 表20 主体工程阶段、装修阶段噪声值预测结果表 单位:dB（A） 距 离m; 130; 90; 80; 70; 60; 50; 40; 30; 20; 10; 5. 预测值; 56.7; 59.9; 61; 62.1; 63.5; 65; 67; 69.5; 73; 79; 85. 表21 扫尾工程阶段噪声值预测结果表 单位:dB（A） 距 离m; 130; 90; 80; 70; 60; 50; 40; 30; 20; 10; 5. 预测值; 37.7; 40.9; 42; 43.1; 44.5; 46; 48; 50.5; 54; 60; 66. 从上表的预测结果可知,除土石方工程阶段外,其它施工阶段在20m外的声环境可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中昼间标准（标准值为70dB）;在60m处的声环境大体可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中夜间标准（标准值为55dB）。土石方工程阶段施工噪声将造成场界100m范围声环境质量超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》,特别是土石方工程阶段的基础打桩超标尤为严重。虽然土石方工程（基础施工）持续时间较短暂，但是建设单位还是必须采取有效措施以减轻施工噪声对周围环境的不利影响。项目所在地周边为规划空地和道路，300米范围内无敏感点，施工期噪声影响较小。为进一步减轻噪声对周边环境的影响，建设单位在施工时拟采取以下防治措施: ⑴布置施工场地,高噪声施工设备布置远离附近居民区的地方。 ⑵选用低噪声施工机械，严格限制或禁止使用高噪声设备，要求采用混凝土灌注桩或静压桩等低噪音新工艺. ⑶要求使用商品混凝土。与施工场地设置混凝土搅拌机相比，商品混凝土具有占地少、施工量小、施工方便、噪声污染小等特点，同时可大大减少建筑材料水泥、沙石等汽车运量，减轻车辆交通噪声影响。 ⑷严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响。不合理施工作业是产生人为噪声主要原因，如脚手架安装、拆除，钢筋材料装卸，及其安装过程产生的金属撞击声和落料声等均会产生较大距离的声环境影响，因此要杜绝人为敲打、野蛮装卸现象，规范建筑物料、土石方清运车辆进出工地高速行驶和鸣笛等。 ⑸采用降噪技术。采用吸声、消声、隔声、减振等降噪技术,降低施工机械噪声产生源强,在施工机械设备与基础或联接部位之间采用弹簧减振、橡胶减振、管道减振、阻尼减振技术,可减振至原动量1/10～1/100,降噪20～30dB（A）。 ⑹合理安排施工作业时间。根据国家有关规定,限制建筑施工中的高强噪声作业时间,即禁止在（22:00～至次日6:00）及中午（12:00～14:00）时段施工，禁止中高考及特殊敏感期间施工,特别禁止在夜间使用振捣机、电锯等高强噪声机械设备,以及运输装卸砂石、水泥、钢筋等建筑材料。 同时,根据实际情况,对于在以后施工过程中,确实需要连续作业夜间施工的,建筑施工方应向环保主管部门申报,并取得环保主管部门颁发的《夜间施工许可证》后,经张贴告示告知附近居民并做好宣传解释工作方可施工,另外建筑施工单位应加强与周围居民的沟通,做到文明施工。 通过采取上述措施后,施工期产生的噪声对环境的影响相对减少,且随着施工期的结束而结束。 （三）施工期水环境影响分析及环境保护措施 项目施工期较长，大部分使用商品混凝土，产生废水主要是混凝土养护和运输车辆冲洗过程产生的少量施工废水。废水中主要污染物为SS，无其它污染指标。如果施工废水未经处理直排，势必会加重舞水地表水环境污染，为此对于施工期生产废水和生活污水，评价要求做好以下防治措施： 1、严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面排水应进行有组织设计、收集回用，严禁乱排、乱流污染道路、水体。 2、严禁将施工废水直接外排。对施工产生的泥浆水及洗车平台废水应设置临时沉砂池，含泥沙雨水、泥浆水应经沉淀后全部回用；场地设置防渗旱厕。 3、对施工场地设置的旱厕和临时沉砂池等要按照规范进行修建，地面要进行防渗硬化，防止污水对地下水造成污染。 通过以上措施可有效控制废水外排对地表水体的污染，对环境影响小。 （四）固体废物环境影响分析及环境保护措施 施工期固体废弃物主要有废弃建筑材料及施工人员的生活垃圾。 废弃建筑材料与建筑材料种类、建筑形式、建筑内容等有关,对于废弃的建筑垃圾,施工单位应对其进行集中堆放,然后送往了市政部门指定的填埋地进行填埋。经以上处理后,施工期产生的建筑垃圾对区域环境影响较轻,污染防治措施可行。施工人员的生活垃圾产生量少，生活垃圾要收集到指定的垃圾箱（筒）内,由环卫部门定期清理运送至垃圾填埋厂填埋。通过以上措施可有效控制固体废物对环境的影响。 （五）施工期水土保持及生态保护 由于项目建设施工中开挖地面、机械碾压、排放废弃物等原因,施工破坏了原有的地貌和植被,进一步扰动了表土结构,致使土壤抗蚀能力降低。裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失,特别是暴雨时冲刷更为严重。为防治水土流失,施工中应釆取如下措施: 1、科学规划,合理安排,挖填方配套作业,要求分区分片开挖和填压,及时运输挖方及时压实填方,防止暴雨径流对开挖面及填方区的冲刷,从根本上减少水土流失量。 2、施工中釆取临时防护措施,如在挖填施工场地周围设临时排水沟,并用草席、沙袋等对坡面进行护理,确保下雨时不出现大量水土流失。 3、设备堆放场、材料堆放场的防径流冲刷措施应加强,废土、渣应及时运出填埋,不得随意堆放,并应注意挖填平衡,防止出现废土、渣处置不当而导致的水土流失。 4、施工时应尽量不破坏区内现仍保存的植被和地形地貌,在项目建设的同时应及时搞好项目区域的植树、绿化及地面硬化,项目建成后,场地内应无裸露地面,使其水土保持功能逐步恢复并加强。 （六）施工期对交通的影响 施工对交通的影响主要是:施工车辆增加,造成当地交通繁忙以及施工建材占用道路带来交通不便。 由于本项目建设所需的建材、水泥、土石方数量较多,机械设备的运入,人流、物流的增加,势必造成城市道路车流量的增加,加之施工建筑材料占用道路等等,这一切都将给区域主干道及支路造成交通量大增甚至交通阻塞。因此,应切实注意施工的组织与管理,建筑材料及渣土运输尽量安排在夜间进行,尽量避免建筑材料占用交通主干道,必要时应派专人协助组织管理交通,保证区域交通顺畅。 （七）施工期的环境管理 施工方在施工过程中制定相应的环保防治措施和工程计划,并落实到位。施工方必须设专人负责管理,培训工作人员,以正确的工作方法,控制施工中产生的不利环境影响;必要时还需在监测和检查工程施工的环境影响和实施缓解措施方面进行培训,以确保项目施工期各项环保控制措施的落实。 工程建设单位有责任配合当地环保主管机构,对施工过程的环境影响进行环境监测和监理,以保证施工期的环保措施得以完善和持续执行,使项目建设施工范围的环境质量得到充分有效保证。 综上所述，施工期间的各项污染环境的因素,可釆取一定的措施避免或减轻其污染,使其达标排放。这些影响也是短期的,随着施工期结束,施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失,而新的建设工程完工后,植被恢复,新的生态环境将取代现在的被明显破坏的生态环境。 营运期环境影响分析及环境保护措施 本项目营运期对环境的影响因子主要有废水、废气、固体废物和噪声等。 （一）废水对环境的影响分析及环境保护措施 本项目建成运营后，产生的废水主要为生活污水。 生活污水来源于酒店客房、工作人员、餐饮等，产生量为11.38×105m3/a，经类比同类工程调查可知,营运期生活污水主要污染物的产生浓度为CODcr 400mg/L、BOD5 200mg/L、SS 250mg/L、氨氮35mg/L、动植物油50mg/L。经过500m³隔油化粪池预处理后,主要污染物的排放浓度为CODcr240mg/L、BOD5100 mg/L、NH3-N28mg/L、SS75mg/L、动植物油10mg/L,能达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4之三级标准。本项目各污染物排放量如下表22。 表22 项目污水主要污染物排放量 类别; CODcr; BOD5; NH3-N; SS; 动植物油. 处理前生活污水11.38×105m3/a; 浓度（mg/L）; 400; 200; 35; 250; 50. 产生量（t/a）; 45.52; 22.76; 3.98; 28.45; 5.69. 污水经预处理系统处理后排入市政污水管网; 浓度（mg/L）; 240; 100; 28; 75; 10. 排放量（t/a）; 27.31; 11.38; 3.19; 8.54; 1.14. 削减量（t/a）; 18.21; 11.38; 0.79; 19.91; 4.55. 洪江市污水处理厂达标排放; 浓度（mg/L）; 60; 18; 8; 20; 8. 排放量（t/a）; 6.83; 2.05; 0.91; 2.28; 0.91. 总削减量（t/a）; 38.69; 20.71; 3.07; 26.17; 4.7. 本项目餐饮废水经隔油池预处理后，与其他污水一同经化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4之三级标准后，排入市政污水管网，最终进入洪江市污水处理厂处理达标排放。对纳污水体影响较小。 （二）大气环境影响分析及环境保护措施 本项目营运后，对大气环境造成的影响主要来源于厨房产生的油烟废气和燃料废气。 1、餐饮油烟 餐饮油烟采用油烟净化装置对油烟废气进行收集、处置，油烟净化效率根据《饮食业油烟排放标准（试行）GB18483-2001》规定，大型饮食业单位按85%计，则油烟排放量为0.075kg/d（27.38kg/a）。设计排风量为20000m3/h计，风机运行按4h/d计，则油烟排放浓度为0.68mg/m3，小于《饮食业油烟排放标准（试行）GB18483-2001》2.0mg/m3的限值。处理后的油烟由9m专用烟道引至楼顶排放，对环境影响小。 2、燃料废气 本项目餐饮燃料采用天然气，属清洁能源，污染物产生量小，经9m专用烟道引至楼顶排放后对环境影响小。 本项目的锅炉以天然气作为燃料,天然气为清洁能源,燃烧过程中所产生的SO2和NO2较少。项目污染物浓度及产生量分别为SO22.69mg/m3、0.023/a; NOx137.77mg/m3、1.08tg/a,,燃烧产生的废气通过8米的专用烟道排放,项目排放的废气浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃气锅炉标准（SO2≤50mg/m3、NOx≤200mg/m3）,烟囱设置符合燃气锅炉房相关规定（燃油燃气锅炉烟囱不低于8米）,因此项目排放废气对周围的大气环境产生影响较小。 3、备用柴油发电机燃油废气 由于本项目使用含硫量低的轻质柴油,在加强运行操作管理的情况下,燃烧较为完全,发电机燃油废气由排风管道引至排烟竖井从楼顶高空排放,加上备用柴油发电机组使用频率较低,污染物排放量较少,预计短时间运行不会对周边大气敏感目标产生明显影响。 4、汽车尾气 本项目规划停车位347个，其中地面车位107个，地下停车位240个。 由于地面停车场车位较为分散,启动时间较短,非连续性排放,且露天空旷条件较容易扩散,因此,其对周围环境产生的影响较小。 地下车库具有箱状结构较封闭的空间环境,空气质量受控于汽车发动机的工作状态,汽车尾气的排放是车库内主要污染源。对于地下车库内汽车而言,其汽车尾气的排放并不是连续的,仅在进出车库时,废气的排放会使地下车库内的污染物浓度升高。如果通风条件不好,则局部NOx、CO浓度将超过《工作场所有害因素职业接触限制》（GBZ21-2007）中有害物质短时间（15min）接触容许浓度限值。只要加强地下车库通风换气,采用机械通风方式将地下车库内废气排出,将不会使地下车库内环境和外环境空气质量超标。本项目地下车库需设2个排风口,根据建筑设计可用高空与地面排风结合的方式，要求地面排风口单个面积不小于1m2,离室外地坪高度2.50m；对建筑物正下面的车库其排风口将采用与地上建筑所设置的高空通风口相连通共用，保证通风量设计按汽车库容积6次/h换气次数考虑，并作消声处理。在每个地面排风口周围种植高度接近的绿化灌木进行遮掩,再沿所有排风口四周种植一圈乔木进行总体装饰和掩盖,使其不影响整体美观,也在一定程度上通过植被对废气的吸收减少汽车尾气对环境的影响。 综上分析,本项目运营期所排放废气总量少、浓度低,采取上述措施后,项目营运过程中排放的废气不会对周边环境空气构成明显污染。 （三）固体污染物环境影响分析及环境保护措施 营运期固体污染物主要为生活垃圾、餐厨垃圾、废油脂、锅炉房产生的固体废物。1、生活垃圾 生活垃圾主要源于酒店工作人员、住宿人员、会议、演播厅人员等，年产生量229.59t。生活垃圾及商业垃圾由垃圾桶收集后集中堆放于垃圾转运站，每日定时由环卫部门将垃圾统一清理运至洪江市垃圾填埋场进行卫生填埋。 - 餐厨垃圾 - 本项目餐厨垃圾主要是用餐客人剩余剩菜、剩饭等，本项目每天产餐厨垃圾200kg/d，年产生量为73t。隔油池会产生少量的废油脂。根据《湖南省人民政府办公厅关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的实施意见》，评价要求产生单位建立餐厨废弃物处置管理制度，设置符合标准的餐厨垃圾及废油脂收集容器，将餐厨废弃物分类放置，做到日产日清。禁止随意倾倒、堆放餐厨废弃物及废油脂，禁止将餐厨废弃物及废油脂直接排入公共排水设施、河道、公共厕所和生活垃圾收集设施，禁止将餐厨废弃物及废油脂交给未经相关部门许可或备案的餐厨废弃物及废油脂收运、处置单位或个人处理。不得用未经无害化处理的餐厨废弃物喂养畜禽生 3、锅炉房产生的固体废物 锅炉房产生的固体废物主要为软化水处理设备中使用失效后的离子交换树脂。软 化水处理器的的填料为强酸型阳离子交换树脂,使用量约为0.985 t/a。失效后的离子 树属于国家危险废物名录中规定的危险废物,统一收集后委托有资质单位处理理,对环境无影响。 采取以上措施后，项目产生的固体废弃物对环境的影响较小。 锅炉房风险分析及应采取防范措施 （1）风险分析 锅炉系统管路鼓包或爆破、系统管道泄漏事及爆沸事故均属于锅炉风险,引起锅炉房发生事故的主要原因有以下几类: ①锅炉超压 压力表和安全阀都是防止锅炉超压的主要安全装置。锅炉在运行过程中,如果其中任一安全装置失灵,则司炉人员可以通过另一安全装置提示的警告采取必要的紧急处理措施,若这两种安全装置同时失灵,那么其后果是相当严重的。 ②锅炉过热 缺水事故在整个锅炉事故中,所占比例是相当很大。由于工作人员的疏忽、责任心不强,技术生疏或由于设备缺陷和其它故障就造成了锅炉过热,从而发生事故。 ③锅炉腐蚀 锅炉在长期的运行过程中,受压元件会受到烟灰的冲刷而减薄,锅炉给水中SO2和CO2,溶解其中,若不除去,会引起锅炉金属腐蚀,长此以往则发生事故。 ③锅炉缺陷 锅炉产品在出厂前,将其缺陷消除,是保证锅炉安全使用的最重要环节。锅炉在运行过程中,由于负荷增减幅度过大,冷热交替频繁以及过热等因素的影响,裂纹等缺陷会时常发生。对于裂纹,在某些部位有可能容易发现,而有些部位却难发现,不易发现的裂纹往往直到扩展、出现不祥症兆后才会被发现。发现较早的,有可能修复,而晚期的则不易修复,不得不做报废处理,继续使用则会引起事故的发生。 （2）防范措施 ①加强管理,建立健全相应的的防范应急措施,锅炉房设置异常情况的报警装置。 ②加强职工教育培训,定期进行事故演习,进而提高职工安全防范和应急能力。 ③用科学的手段和现有的检测仪器及时发现泄漏隐患,提前采取预防措施。 ④建立健全车间的各项安全管理制度。建立健全了《燃气锅炉房安全操作规则》、《燃气锅炉事故处理预案》、《安全生产责任制》、《巡回检查制度》、《燃气锅炉房作业标准》、《消防安全检查制度》、《设备维修保养制度》、《出入登记》以及各岗位人员责任制等,加强锅炉房的安全管理。 ⑤锅炉系统鼓包或爆破,应中断燃烧,关闭鼓风机和燃烧装置,如造成火灾,导致人员受伤,要以最快速度疏散附件人员,马上通知相关人员处理。 项目只要保证在设计、施工、管理及运行中认真落实工程拟采取的安全措施及评价所提出的安全设施和安全对策后,上述风险事故隐患可降至最低。 （四）噪声环境影响分析及环境保护措施 本项目运营期主要为设备噪声（油烟引风机、锅炉风机、中央空调机组、冷却塔、备用发电机等设备产生的噪声）、社会噪声（演播厅音响设备噪声和客人活动产生的人群活动噪声）和交通噪声。 1、设备噪声影响分析 本项目为服务性项目，噪声为本项目的特征污染物。项目主要辅助设备为油烟引风机、锅炉风机、中央空调机组、冷却塔、备用发电机等。锅炉风机、中央空调机组、备用发电机等均设置于地下一层设备房内，该部分噪声经地下室隔声后，对外环境影响很小。油烟引风机设在厨房内，经密闭隔声，冷却塔设在项目楼顶，经建筑本身隔声后，一般不会对外界声环境产生不良影响。为了严格控制经营期间设备噪声的污染影响问题，环评建议对产生主要噪声污染源的设备采取减振、隔声等措施： ①在空调机组等设备上安装减振基座； ②油烟引风机设在厨房内，采取减振处理，并在排气口安装消声器；加强油烟排风机等设备的维护保养，并定期检修。 ③将冷却塔消声通风百叶隔声结构与隔声板组合成为适宜的隔声结构降低凉水塔整体噪声，这种结构可以降低凉水塔进排气噪声、淋水噪声、电动机和传动设备的机械噪声。 在采取以上措施后，可降低噪声10~30dB，可将设备噪声对环境影响降至最低。 2、社会噪声 本项目设有客房、餐饮业、演播厅等，顾客到酒店进行消费会产生一定的社会噪声，项目的最主要噪声是演播厅噪声。根据对其他演播厅项目的类比监测，音箱设备噪声级一般为80~95 dB(A)，声压级很高，从噪声频率特征看，呈较宽频带，以中低频信号最强，音箱的音乐能穿透混凝土建筑结构，传递到邻近的室内，一般的建筑结构隔声量不能满足要求，加上固体传声，使得噪声、振动衰减很慢，传播较远。 为了减轻项目噪声、振动对周围环境的影响，本项目在装修时拟采取以下减缓措施： ①天花板吊顶采用弹性吊顶，并做隔声处理。天花板均安装4~5cm厚的吸声棉，为了保证隔声效果，吊顶内电缆、消防管线穿透吊顶时，用密封胶密封处理，防止漏声，从而减少噪声向外传播。 ②包厢墙体采用隔声墙体，墙体结构为15公分砖砌+1.5公分批灰+10公分隔音棉，噪声在通过具有弹性、多孔性及表面粗造的装饰材料的不规则反射性的多重作用下，可以减轻会所内的噪声、振动向外传播。 ③演播厅内不设置窗户，由换气扇通风；演播厅门采用隔声门，且门与房间密封严实，可以有效阻隔一部分噪声。 ④演播厅里的音箱摆放位置离开墙体，尽量远离南侧与本项目相邻部分，音箱底座装设减振措施，可避免音箱产生的低频震动通过墙体下传。 ⑤出入楼道口、上下管线通道口采用隔声门，防止声波通过通道传播。 ⑥通风机及其通风管道是产生空气动力性噪音的重要部位，管道各部位采用隔声阻尼包扎处理。 根据《建筑隔声与吸声构造》，以及类比采取相似隔声设计的KTV酒吧等，项目在采取以上隔声、吸音设计后可降噪50dB(A)，振动级的衰减量可达10～25dB(A)。为了进一步减轻项目营运期产生的噪声、振动对周围环境敏感点产生不良影响，本环评建议： ①在管理上控制营业时间，严格执行《娱乐场所管理条例》第三章第二十八条：“每日凌晨2时至上午8时，娱乐场所不得营业”的规定，将项目营业时间控制在13:00~02:00。 ②禁止使用低音炮设备。 ③业主在营业时应积极搞好与东侧相邻其他经营业主的关系，避免发生环境纠纷事件。 ④建立健全相应的管理制度，加强环保教育，提高员工防噪、防振意识。 ⑤定期对接触噪声的演播厅内职员进行健康检查，特别是听力的检查，发现听力损伤应及时采取有效的防护措施。进行就业前体检，取得听力的基础资料，对患有明显听觉器官、心血管及神经系统器质性疾病者，应禁止其在强噪声环境下工作。 通过采取上述措施后，酒店演播厅产生的社会噪声可得到有效控制，项目营运期噪声对周边环境影响小。 环评单位建议关于噪声防治方案及其施工应委托有资质单位进行。 3、交通噪声影响 交通噪声主要为汽车进入停车场的汽车交通噪声。噪声级一般在60～65dB(A)之间，噪声为间断性噪声，不会产生明显的影响。评价要求采取一定措施使周围环境受到的噪声影响降低到最低程度：地下车库进口设置隔声罩，加强车辆进出管理，限速，禁止鸣笛等措施。 （五）清洁生产 清洁生产的目的在于通过不断采取改进设计、使用清洁能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或消除对人类健康和环境的危害，实现生产过程资源、能源最优化和企业经济效益最大化。本项目清洁生产水平与HJ514-2009《清洁生产标准宾馆酒店业》对照见表22。 表22 本项目清洁生产水平与HJ514-2009《清洁生产标准宾馆酒店业》照表 清洁生产 指标等级; 一级; 二级; 三级; 本项目. 1、装备要求. ⑴空气调节与采暖系统; 风机、水泵、电动机选用高效节能型；变工况风机、水泵采用变频调速控制装置。; 风机、水泵、电动机选 用高效节能型; 本项目风机、水泵、电动机均选用高效节能型 （三级）. ⑵供配电系统; 变压器应选用高效低耗型; 变压器应选用高效低耗型 （三级）. 合理装置无功率补偿设备，功率因数控制在0.95; 合理装置无功率补偿设备， 功率因数控制在0.9以上; 合理装置无功率补偿设备，功率因数控制在0.9以上 （三级）. ⑶照明系统; 办公区不适用非节能灯（包括T8、T12直管型荧光灯和白炽灯）; 办公区不使用非节能灯（包括T8、T12直管型荧光灯和白炽灯）; 办公区使用节能灯（三级）. 非调光区节能灯使用率100%; 非调光区节能灯使用率达到100%（三级）. 照明标准值符合GB50034第5.2.5条规定; 照明标准值符合第5.2.5条规定（三级）. 各房间或场所的照明功率密度值不高于GB50034规定的目标值; 各房间或场所的照明功率密度值不高于GB50034规定的现行值; 各房间或场所的照明功率密度值不高于GB50034规定的现行值 （三级）. ⑷给排水系统; 节水器具符合CJ164，安装率达到100%; 节水器具符合CJ164，安装率达到100%（三级）. 卫生器具的给水额定流量、最低工作压力符等符合GB50015; 卫生器具的给水额定流量、最低工作压力符等符合GB50015（三级）. 建筑面积2万m2以上的宾馆饭店建设中水设施，建立雨水收集利用系统，并有效利用中水和雨水。; 建筑面积2万m2以上的宾馆饭店建设中水设施，并有效利用雨水; 建筑面积2万m2以上的宾馆饭店建设中水设施，并有效利用雨水 （三级）. ⑸消防系统; 消防器材必须使用清洁灭火剂，禁止使用哈龙-1211或哈龙-1301; 消防器材使用清洁灭火剂（三级）. ⑹用电设备; 具有能效标志的设备达到等级2 级; 有能效表志的设备达到等级3; 有能效表志的设备达到等级3（三级）. ⑹干洗设备; 使用具有净化回收干洗溶剂功能的全封闭式干洗机; 使用有净化回收干洗溶剂功能的全封闭式干洗机（三级）. 2、资源能源利用率. ⑴单位建筑面积综合能耗（折合标煤计算）/(kg/m2.a)四星级; ≤39; ≤41; ≤43; ≤17 （一级）. ⑵单位床位取水量/L/床.d); ≤510; ≤550; ≤580; ≤580 （三级）. ⑶间接冷却水循环利用率; ≥98; ≥98 （一级）. 3、污染物产生指标（末端处理前）. ⑴单位床位废水产生量量/L/床.d); ≤510; ≤550; ≤580; ≤464 (一级). ⑵单位床位COD产生量/(kg/床.d); ≤145; ≤160; ≤165; ≤165 三级. 4、环境管理要求. ⑴环境法律法规标准; 符合国家和地方有关环境法律、法规、废水、锅炉废气、餐饮油烟、地下车库废气、噪声、震动等污染物达到国家和地方的排放标准、总量控制及排污许可证的相关要求。; 符合国家和地方有关环境法律、标准要求 （三级）. ⑵环境审核; 按照清洁生产审核暂行办法完成清洁生产审核，完善的清洁生产管理机构，并持续开展清洁生产按照GB/T24011建立并有效运行环境管理体系; 对运营过程中环境因素进行控制，有严格的操作规程，建立相关方管理制度; 对运营过程中环境因素进行控制，有操作规程，建立相关方管理制度; 对运营过程中环境因素进行控制，有严格的操作规程，建立相关方管理制度（二级）. 各房间或场所的照明功率密度值不高于GB50034规定的目标值; 各房间或场所的照明功率密度值不高于GB50034规定的现行值; 各房间或场所的照明功率密度值不高于GB50034规定的现行值 （三级）. ⑶组织机构; 设置环境、能源管理岗位、实 行环境、能源管理岗位责任制 。重点用能系统、设备的操作 岗位应配备专业技术人员。; 设置环境、能源管理岗位、实行环境、能源管理岗位责任制; 设置环境、能源管理岗位、实行环境、能源管 理岗位责任制（三级）. ⑷管理制度; 有明确环境目标和行动措施；有健全的公共安全、食品安全、节能降耗、环保的规章制度；有定期检查目标实现情况和规章制度执行情况的记录; 有明确环境目标、行动措施、制度、定期检查记录（三级）. ⑸宣传管理; 客人活动区域告示、宣传牌等形势鼓励并引导顾客进行绿色消费; 客人活动区域有告示、宣传牌引导客人绿色消费（三级）. 综上所述，本项目采用先进工艺，清洁生产水平为国内清洁生产基本水平，评价要求建设单位应加大环境管理力度，完善环境管理各项制度以达到国内清洁生产先进水平。 （六）施工期环境监管 评价提出的施工期环境监管清单见表23。 表23 施工期环境监管表 序号; 项目; 内容; 要求. 1; 场地平整; 施工场地周边设1.8m高硬质围墙或围挡; 风速≥4.0m/s时应停止土方等扬尘类施工，并采取必要的防尘措施. 2; 基础开挖; ① 开挖产生土方尽量用于场地填方； ② 干燥天气施工定时洒水降尘; ① 砂土在项目区内合理处置、遮盖； ② 强化环境管理，减少施工扬尘. 3; 施工扬尘点; 建筑材料石灰、水泥、砂土石堆放场（库）及现场作业点等; 扬尘点应选在常住人群下风向，应设在场地内远离周围环境敏感点一侧. 4; 建筑砂石 材料运输; ① 水泥、石灰等运输、装卸； ② 运输建筑砂石车辆加盖篷布; ① 使用商品混凝土，罐装运输； ② 无篷布车辆不得运输砂石料. 5; 建筑物料堆放; 沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，必须采取覆盖等防尘措施; 扬尘物料不得露天堆放；. 6; 施工噪声监理; 合理安排工期，严禁夜间及午休时间进行高噪声设备施工; ① 施工场界满足标准限值要求； ② 尽量减轻对周围居民及单位的声环境影响. 7; 场地道路; 硬化道路地面，防止扬尘; ① 含泥沙浆等废水经沉淀池处理后回用，不得随意排放； ② 定时洒水抑尘. 8; 环境绿化; 施工结束时应及时开展环境绿化; 充分利用场地进行环境绿化，绿化率大于30%. （七）环境管理体系 评价要求项目设专职的环保管理人员对场内的各项环保设施的情况进行管理检查，主要环境管理内容应包括： 1、根据国家和地方的相关环保政策和法规，制定企业的环保方针目标。 2、编制企业环境保护计划，并建立相应的管理监督制度。 3、进行环保教育宣传，并对有环境影响隐患的岗位人员进行技术培训，并制定紧急情况应急措施，预防或减少可能的环境影响。 4、维护环保设施的正常运行和安全生产，对各环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放，同时要推广和应用先进的环保技术和经验，降低污染物的排放量。 5、配合环保主管部门的审计，总结场区的环境保护工作情况，并不断改进，使项目对环境的影响降到最低程度。 （八）产业政策符合性分析 本项目建设不属于《产业结构调指导目录（2005年本）》中限制类或淘汰类项目，也不属于2006年12月12日国家发展和改革委员会、国土资发(2006)296 号关于发布实施《限制用地项目目录（2006 年本）》和《禁止用地项目目录（2006 年本）》中不得用地的项目。因此，本项目建设符合国家有关产业政策。 （九）选址可行性分析 本项目位于洪江市黔城镇玉壶路、禾花路、沿江路交汇处，为规划中的建设用地，洪江市国土、住建等部门出具了用地及规划许可意见。拟建地周边除东南方向300米处有市人民医院属医疗环境敏感区外，其余均为空闲待建地块，供水、供电有保障，内外部建设条件良好。总之，选址可行。 （十）环保投资估算 项目总投资38199.71万元，其中环保投资429.0万元，占总投资的1.12%，其环保投资明细见下表24。 表24 环保投资明细表 治理项目; 措施; 估算价值（万元）. 施工期; 建设期扬尘; 施工围栏、地面硬化及洒水等设施; 30. 建设期废水; 临时沉砂池等; 3. 营运期; 废水; 隔油池; 3. 化粪池; 20. 废气; 油烟净化器+专用烟道; 30. 柴油发电机、燃气废气专用烟道、汽车尾气通风换气装置; 20. 不低于8米的专用烟道; 20. 噪声; 橡胶减震垫、消声器、隔声门窗等; 80. 固废; 垃圾箱、筒、垃圾站; 20. 餐厨垃圾暂设施; 1.5. 废油脂暂存设施; 1.5. 其它; 绿化; 200. 总投资; 429.0. （十一）项目竣工环保验收 “三同时”验收内容见表25。 表25 项目竣工环保验收表 治理对象; 环保治理措施; 治理效果. 废水; 雨水; 雨水排入市政雨水管网; 达到GB8978-1996《污水综合排放标准》中三级标准. 生活污水; 隔油池. 化粪池. 废气; 油烟废气; 油烟净化装置+专用烟道; 达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准（试行）》限值. 燃料废气; 专用烟道高空排放; 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2之二级标准及无组织监控浓度限值. 汽车尾气; 2个排风口. 柴油发电机废气; 专用烟道高空排放. 锅炉废气; 锅炉燃烧废气由不低于8米的专用烟道排放; 达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃气锅炉的标准要求。. 噪声; 设备噪声; 隔声、减振、消声等降噪设施; 符合GB3096-2008《声环境质量标准》中的1类2类、4a类标准. 固废; 生活垃圾 商业垃圾; 垃圾箱、筒收集，地埋式垃圾站; 集中收集，日产日清，处置率100%. 餐厨垃圾; 暂存设施; 集中收集，日产日清，交由资质单位处理. 废油脂; 暂存设施. 绿化; 区内; 绿化率; 绿化率不低于30%.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内 容 类 型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 环保措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 厨房 | 油烟气 | 经油烟净化设备处理后，通过 专用排烟道于楼顶排放 | 符合《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001 |
|  | 锅炉废气 | SO2 NO2 | 锅炉燃烧废气由不低于8米的专用烟道排放 | 达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃气锅炉的标准要求。 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODCr BOD5 SS NH3-N 动植物油 | 经隔油池、化粪池处理后， 排入市政污水管网 | 符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中三级标准要求。 |
| 固 体 污 染 物 | 客房、 商业、休闲娱乐 | 生活垃圾、商业垃圾 | 由环卫部门清运至洪江市垃圾填埋场进行卫生填埋，废油脂集中收集交有资质单位处理。 | 不会成为区域内新的污染源 |
|  | 餐饮 | 餐厨垃圾、废油脂 | 集中收集，日产日清，交由资质单位处理 |  |
| 噪 声 | 对于水泵、排烟风机及冷却水塔等高噪声设备，安装橡胶减振垫及消声器。 |  |  |  |
| 生态保护措施 本项目绿地率为35.0%,在项目区内种植常青树种乔木、灌木、铺种草坪既可降低噪声、净化空气,又可美化环境,提高品位,减少水土流失。 |  |  |  |  |

结论与建议

结论： 1、项目概况 本拟建项目位于洪江市黔城镇玉壶路、禾花路、沿江路交汇处（E109°49′0″；W27°12′58″）。 项目占地40120.94m2，总建筑面积70036.0m2，规划建设演播厅、休闲娱乐区、客房区、停车区和后勤辅助区为一体的五星级酒店。 项目总投资38199.71万元，其中环保投资404.0万元，占总投资的1.06%。 - 产业政策符合性分析 本项目建设不属于《产业结构调指导目录（2005年本）》中限制类或淘汰类项目，也不属于2006年12月12日国家发展和改革委员会、国土资发(2006)296 号关于发布实施《限制用地项目目录（2006 年本）》和《禁止用地项目目录（2006 年本）》中不得用地的项目。因此，本项目建设符合国家有关产业政策。 3、项目选址可行性分析 根据现场踏勘情况及建设单位提供的资料得知，该宗地为规划建设用地，地面无构筑物。项目拟建地东依玉壶路和待开发建设的空闲地块，南接禾花路与待开发建设的空闲地块，西北临沿江路和舞水，在东南角300米处为洪江市人民医院和洪江市人民医院桑逸医养结合养老中心。给排水、电力、电信等基础设施以及公共交通配套完善，实施区域内土石方工程量较小，环境容量较大，周边无生产性污染源，生态环境良好。 4、环境质量现状 项目所在地属城区，区域环境空气质量基本符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；地表水舞水质现状符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准；声环境质量现基本符合《声环境质量标准》GB3096-2008中1类、2类、4a类标准要求。 5、环境影响分析 营运期对环境的影响主要表现在油烟废气、锅炉废气、生活污水，其次为生活垃圾、噪声对环境的影响，上述对环境可能产生的影响在采取相关防治措施的前提下，不会对相关区域环境造成明显的污染及不良影响，各污染物排放能够满足相关功能区的环境质量要求。 6、环境影响评价结论 综上所述，项目建设符合洪江市城市总体规划，符合国家产业政策要求。在建设单位切实落实环境污染治理资金，严格按照本报告提供的污染防治对策和建议实施，确保污染物全面达标排放的前提下，从环境保护角度分析，本项目建设可行。 要求及建议： 1、项目建设要严格执行环境保护“三同时”制度，废水处理措施、废气、噪声处理措施必须同时设计、同时施工、同时投入使用，经验收合格后主体工程方能投入使用。 2、本项目所产生废弃油脂，必须交由有资质单位处理。 3、对隔油池、化粪池、油烟净化器等设备应定期维护，确保净化效果。 4、建议加强绿化，尽量提高绿化率。 5、进一步加强对职工环境保护的宣传教育工作，提高全体员工的环保意识，做到环境保护、人人有责，落实到每个员工身上。